Capitulo 2: Modelo mátemático del sistema

Existen diversos caminos para modelar la dinámica de un vehiculo autobalanceado como el que se propone: Newton-Euler, Lagange y Kane. Newton-Euler propone un análisis de fuerzas, reacciones y contactos, que eventualemente deberán eliminarse de forma algebraica para obtener las ecuaciones de dinámica de fuerza. Lagrange usa escalares (energía cinética y potencial), esto evita el uso de fuerzas internas. En sistemas con rotaciones y combinaciones rotacionales como la del cabeceo y giro de este vehículo genera términos que deben tratarse con especial cuidado gracias a las diferenciaciones de energías con respecto al tiempo. Ambos métodos elegantes y tradicionales; sin embargo Kane aborda tres pilares de modelamiento en un solo método

- Usa velocidades parciales: permite proyectar las fuerzas y momentos exactamente donde es posible, esto elimina las fuerzas de reacción internas que no realizan trabajo mecánico.

- Maneja restricciones No Holonómicas, esto no limita dónde puede estar el sistema, sino cómo puede moverse. Las ruedas no pueden desplazarse de forma lateral; si el vehículo quiere ir a izquierda o derecha, sí o sí debe girar. Estas condiciones cinemáticas, como la de no deslizamiento, son el punto de partida y se incorporan de forma natural.

- Mantiene forma vectorial directa garantizando intuición física de los vectores y limpieza en procedimiento, dos características clave de Newton-Euler y Lagange respectivamente.

2.1 — Coordenadas generalizadas y marco de referencia Definir q, los 3 GDL, la convención de signos, el diagrama del sistema con los ejes â₁â₂â₃, y la tabla de parámetros que ya tienes.

2.2 — Restricciones no holonómicas Las 3 ecuaciones de rodadura pura que reducen 6 coordenadas a 3 GDL. Explicar por qué se elige Kane sobre Lagrange.

2.3 — Cinemática de velocidades Velocidad del CM del cuerpo (v_G), velocidad angular del cuerpo (ω_C), velocidades angulares de las ruedas. Aquí van las velocidades parciales de Kane si quieres incluirlas explícitamente.

2.4 — Energía cinética y potencial T_cuerpo, T_ruedas, T_total, V. Desarrollo término a término con interpretación física.

2.5 — Ecuaciones de movimiento no lineales Matriz de masa M, matriz de Coriolis C (Christoffel), vector gravitacional G. La ecuación compacta M𝐪̈ + C𝐪̇ + G = Q. Las 3 ecuaciones explícitas expandidas.

2.6 — Modelo electromecánico del actuador Ecuación del motor DC, back-EMF con velocidad relativa rotor-estátor, vector de fuerzas generalizadas Q en función de V_R y V_L.

2.7 — Linealización en el punto de equilibrio Punto de equilibrio, Jacobiano analítico, matrices A y B numéricas, polos del sistema, verificación de inestabilidad.

2.8 — Análisis del modelo linealizado Desacoplamiento en subsistemas (cabeceo-avance y giro), controlabilidad, interpretación física de los polos.

IMAGEN MARCO DE REFERENCIA A y C

Para el marco A: {a1,a2,a3}

Para el marco C: {c1,c2,c3}

Para la ecuación del centro de masa 
vG=x+lθcosθa1+lαsinθa2-lθsinθa3


vG=x+lθcosθa1+lαsinθa2-lθsinθa3

rP→G=lsinθâ1+lcosθâ3

vG= x+ lθcosθa1+ lαsinθa2- lθsinθa3

Las posición del centro de masas G depende de la ubicación de las ruedas P y la inclinación de chasís 
rP→G=lsinθa+lcosθa3

- Tabla 2.1: Nomenclatura y parámetros del sistema

Mcuerpo= mch+ mp

ωrel,R=ẋr+ D2rα- θ

τR= αmVR- βmẋr+ D2rα- θ

Mmasa= M11M120M12M22000M33

Mmasaq+ Ccoriolisq+ Ggrav= Qmotor

T = 12M ẋ2+ l2θ2+ l2α2sin2θ+ 2 ẋ lθcosθ+ 12Icyθ2+ 12Iczα2cos2θ+ 12Icxα2sin2θ